Heute informieren wir Sie über folgende Themen:

Neue P-Serie Maschinen,

W1562P & W1662P					2

Diese neue MLS-Plus Serie hat viele neue

Merkmale und große Vorteile in der Produktion

New FS703P						4

Diese neue MLS-Plus Serie hat viele neue

Merkmale und t große Vorteile in der Produktion

Anlage 							8

Neue erweiterte Unterklassen Liste der FS703P

Beste Grüße

U. Rabe, PE

# W1562P und W1662P, neue ökonomische  Hoch – Geschwindigkeits Interlock- Maschinen mit

# “Minimal Lubrication – PLUS”

Pegasus führt die neue “Minimal Lubrication – PLUS Serie” Maschinen ein, beginnend mit der W1562P, W1662P und der FS703P.

Die verbesserten und hervorragenden “oil blocking und MLS-Plus Modelle“ bei der W(T) – Serie werden Schritt für Schritt eingeführt, beginnend mit der W1562P und der W1662P. Die Geschwindigkeit der “P” - Maschinen bleibt unverändert, welches große Vorteile in der Produktion ergibt, im Vergleich zu den sogenannten “DRY” Maschinen (Overlock Maschinen) der Konkurrenz.

Herausragende neue Vorteile und technische Verbesserungen:

 	Neueste Abdichtungen an der Nadelstange und dem Oberen Greifer (letzt genanntes nur an den Freiarm Maschinen)

- lösen jegliches Problem von Ölflecken

- selbst kein Ölaustritt an der Nadelstange  selbst während längerem Stillstand

- Neueste Abdichtungen  sind sehr standfest und halten über 1000 Betriebsstunden bei 6500 rpm, was

in etwa 3 Jahre entspricht.

- W2600 hat zusätzlich die DLC-beschichtete  (schwarze Farbe) Nadelstange, welche den Verschleiss reduziert und die Haltbarkeit verbessert

- Verschiedene Änderungen wurden am Armoberteil und dem Maschinenbett durchgeführt

Ausnahmen:

a, Keine neue Abdichtung an der

oberen Nadelstangenbuchse

bei der WT100 / W1000 / W2000

Serie (nicht erforderlich, da die obere

Nadelstangenbuchse geschlossen ist)

b, Die Greiferschaft-Abdichtung wird  nur

verwendet bei den Freiarm - Maschinen.

c,  Modelle ohne MLS-Plus:

W2600S / W500-01D, -21, -22 /

CW500N-01D, -21 /

W600-51 / W700L-22

Ausführlicher erklärt:

NEU

- neue Abdichtung an der oberen Nadelstangenbuchse. Form der Buchse ist unterschiedlich und

die Buchse hat ein kleines Loch an der oberen Seite zur Entlüftung

NEU

- neue Abdichtung an der Greifer-stangenbüchse. Form der Buchse ist unterschiedlich (nur bei Freiarm Maschinen).

NEU

- Zusätzliche neue Abdichtung an der oberen Nadelstangenbuchse (nur beim herkömmlichen Fadengeber). Form der Buchse ist unterschiedlich

NEU

- zusätzliche “minimal lubrication” Ölpumpe für den Nadelstangen-Antrieb und die Nadelstange bei der  W2600 - Serie zur automatischen und optimalen Schmierung im Bereich des Nadelstangen Gehäuses

NEU

- Einfacher Mechanismus zur Verstellung des Nadelstangenhubes bei der W200 / W500 / W600 / W1500N /  W1600.  Die CW500N, CW600, W674 und W700(L) haben standardmäßig den fixierten Nadelstangenhub.

Wie Sie aus allen Einzelheiten entnehmen können, zeigen die

W1562P and die W1662P viele Verbesserungen mit wesentlichen Vorteilen - für verbesserte Qualität, für einfache Wartung und Service-freundlichkeit und zuverlässige

Öl-Dichtheit.

# FS700P, neue fortschrittliche und wesentlich verbesserte   Hoch – Geschwindigkeits – Armabwärts Maschine mit

# “Minimal Lubrication – PLUS”

# Die erste Armabwärts-Maschine der Welt mit hermetisch geschlossenem Nadelstangenantrieb, mit

# “Minimal Lubrication – PLUS” und vielen weiteren Verbesserungen.

Herausragende neue Merkmale und technische Verbesserungen:

 	Die erste Armabwärts-Maschine der Welt mit hermetisch geschlossenem Fadengeber und Nadelstangenantrieb

 	Neueste Dichtungen an der Nadelstange und dem oberen Messerantrieb,  dem Legefaden-antrieb und der Presserfuss-Stange

- beseitigen jegliches Öl-Problem

- Selbst kein überschüssiges Öl an der Nadelstange während längerem Stillstand.

- Geschlossener Greiferfadengeber- Mechanismus,  getrennt durch Gusskammer  – nur bei Pegasus!

- Verwendung von beschichteten metallischen Dichtungen, mehrmals wiederverwendbar!

- Ausgestattet mit Ölabstreifdich-tungen an den Transporteurbalken – nur bei Pegasus!

- Einstellbarer Umkehrpunkt der Transporteurbalken

- Einfache Justage der Bewegungs-begrenzung des Fadenlegers

- Massnahmen zur Verhinderung von Rostbildung

- Öl-Viskosität, ISO VG22, wie bei den Overlock und Interlock-Maschinen. Großer Kostenvorteil.

- 2 neue Unterklassen,

-G2B und –G2C

Ausführlicher erklärt:

NEU

- Hermetisch geschlossener Fadengeber und Nadelstangen-antrieb

Fadengeberhebel nach rechts positioniert und hermetisch abgeschlossen

NEU

 	Neueste Dichtungen an der Nadelstange und dem oberen Messerantrieb,  dem Legefaden-antrieb und der Presserfuss-stange, lösen jegliches Problem hinsichtlich Ölflecken, selbst während längerem Stillstand der Maschine.

NEU

- Geschlosssener Greiferfaden-mechanismus, getrennt durch Gusskammer – nur bei Pegasus!

NEU

- Neue Einstellmöglichkeit des oberen Messerhalters und des Legefadenantriebes durch Änderung des Mechanismuses.

NEU

- Verwendung von beschichteten metallischen Dichtungen, mehrmals wiederverwendbar!

NEU

- Ausgestattet mit Ölabstreifdich-tungen an den Transporteurbalken – nur bei Pegasus!

NEU

- Einstellbarer Umkehrpunkt der Transporteurbalken

Einstellung mittels Exzenter

NEU

- Einfache Justage der Bewegungs-begrenzung des Fadenlegers beim 6,0 mm Teilesatz, um Fehlstiche zu vermeiden

NEU

- Zusätzliche Massnahmen zur Verhinderung von Rostbildung an den Fadenspannungsschrauben, der Stichplatte, der Armabdeckung usw. (Abbildungen nächste Seite)

NEU

- Öl-Viskosität angepasst an ISO VG22, gleich der Overlock und Interlockmaschinen.

NEU

- 2 neue Unterklassen,  -G2B und    –G2C, wichtig für unsere Märkte

Der Unterschied liegt in der Tiefe der Aushöhlung des Presserfusskanals, vorgefertigt für unterschiedliche

Anwendungsgebiete:

Kanaltiefe bei der -02GB

Kanaltiefe bei der -02GC

Kanaltiefe bei der -02G

Presserfuss von vorne gesehen (symbolische Darstellung)

- In der Anlage die Unterklassen der “P” – Modelle:

FS701TP-G0

FS701TP-G0/B

“T” = Leistenband aufnähen

“B”  = mit Apparat

FS703P-G2

FS703P-G2C

FS703P-G2B

“-G2”   =  Standard Unterklasse

“-G2C” =  mit tieferem Kanal

für leichte und elastische

Stoffe

“-G2B” =  mit tiefstem Kanal

zum Zwickel annähen ,

Leistenband aufnähen

an Herrenslips,

Badehosen usw.

Wie Sie aus den Einzelheiten erkennen, verfügt die

FS703P “Minimal Lubrication – Plus” über viele Verbesserungen mit wesentlichen Vorteilen in der Produktion,  für verbesserte Qualität, für einfache Wartung und Servicefreundlichkeit und zuverlässige  Öl-Dichtheit.

U. Rabe, PE

FS700 / P series

“Oil Barrier” technology

- plus -

FS700 - plus series

● Erweiterung der Unterklassen.

Folgende Unterklassen werden neu eingeführt: